Открытое Акционерное Общество
«Автодеталь-Сервис»

«Рулевой механизм с гидроусилителем 420.31519-3400500»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

на автомобили UAZ Hunter и автомобили УАЗ старого легкового ряда

с пружинной или рессорной передней подвеской, ведущими мостами «Тимкен» или «Спайсер», двигателями УМЗ 417 / 421 , ЗМЗ 409, колеей 1445 мм.

И 37.420.00022-2006

Ульяновск 2006

Содержание

1.	Демонтаж узлов и деталей рулевого управления автомобиля, подготовительные работы для установки системы рулевого управления с гидроусилителем (ГУР).	4

2.	Установка рулевого механизма 420.31515-3400500 на автомобиль.	4

3.	Установка насоса гидроусилителя руля.	5

4.	Установка бачка гидроусилителя руля.	6

5.	Установка шлангов.	6

6.	Установка карданного вала рулевого управления.	7

7.	Установка тяги сошки.	8

ИНСТРУКЦИЯ по заправке системы гидроусилителя руля автомобиля И 152-2004	9

Общие положения	10

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Вы приобрели рулевой механизм с гидроусилителем 420.31519-3400500, предназначенный для установки на легковые автомобили UAZ Hunter и автомобили УАЗ старого легкового ряда

Данный продукт является результатом совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» и YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd.

YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd. является производственным подразделением японской международной корпорации JTEKT.

Корпорация JTEKT создана в январе 2006г. в результате слияния Koyo Seiko Co., ltd. (KOYO) и Toyoda Machine Works, ltd. (TMW)

Комплектация:

- Детали, поставляемые компанией YuBei Koyo Steering Systems Co., Ltd.:
- насос высокого давления (производство DELPHI, США),
- рулевой механизм с гидроусилителем (производимый по лицензии KOYO, Япония)

- Рабочая жидкость – Dexron II (Германия)

- Детали Российского производства: нагнетательный, сливной и всасывающие шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн крепления насоса, держатель насоса, сошка, тяга сошки, шкив, крепёж.

Номера установочных комплектов на UAZ Hunter и УАЗ старого легкового ряда

Для пружинной передней подвески

| мосты / двигатель | УМЗ 421/ 417 | ЗМЗ 409 |
| --- | --- | --- |
| Спайсер | 004-10 | 004-30 |
| Тимкен | 004-20 | 004-40 |

Для рессорной передней подвески,

| мосты / двигатель | УМЗ 421/ 417 | ЗМЗ 409 |
| --- | --- | --- |
| Спайсер | не производится | не производится |
| Тимкен | 004-20 | не производится |

Технические характеристики:

| Максимальная нагрузка на управляемую ось автомобиля, кг. | 1200 |
| --- | --- |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм | 1040 |
| Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, С | -40 до + 135 |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | Левое |
| Передаточное отношение механизма | 17,3 |
| Полный угол поворота вала- сошки, градус. | 90 |
| Гидравлический люфт, не более, градус. | 4 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин. | 6,5 |
| Масса рулевого механизма, не более, кг. | 12 |

Эксплуатационные характеристики:

Ресурс – 300000 км.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня выпуска.

Надеемся, что использование рулевого механизма с гидроусилителем 420.31519-3400500 доставить Вам настоящее удовольствие от управления автомобилем.

Просим Вас направлять свои отзывы и пожелания по данному продукту по адресу:

Россия, 432049.г. Ульяновск; ул. Пушкарева, 25;

ОАО «АВТОДЕТАЛЬ – СЕРВИС», Дирекция по маркетингу продажам

e-mail: market@avtodetal.com

Настоящая инструкция устанавливает последовательность монтажа рулевого управления с гидроусилителем 420.31519-3400500 и требования к монтажу системы рулевого управления на автомобили на автомобили UAZ Hunter и автомобили УАЗ старого легкового ряда с пружинной или рессорной передней подвеской, ведущими мостами «Тимкен» или «Спайсер», двигателями УМЗ 417 / 421 , ЗМЗ 409, колеей 1445 мм.

## 1.	Демонтаж узлов и деталей рулевого управления автомобиля, подготовительные работы для установки системы рулевого управления с гидроусилителем (ГУР).

  - Слить масло из системы ГУР автомобиля.

Примечание: масло, слитое из системы гидроусилителя руля автомобиля в дальнейшем в новой системе ГУР автомобиля не применять.

  - Снять с автомобиля узлы и детали рулевого управления: механизм рулевого управления с сошкой в сборе, тягу сошки с наконечниками в сборе, шланг нагнетательный, шланг всасывающий, шланг сливной, насос гидроусилителя руля, кронштейн крепления насоса ГУР, бачок масляный системы ГУР, карданный вал системы рулевого управления. Все вышеперечисленные детали и узлы снимать согласно руководству по эксплуатации и ремонту автомобиля УАЗ.

Примечание: бачок масляный, шланг всасывающий, шланг сливной тщательно промыть, продуть сжатым воздухом, если автомобиль ими уже укомплектован.

## 2.	Установка рулевого механизма 420.31515-3400500 на автомобиль.

  - Установить рулевой механизм 420.31519-3400500 с гидроусилителем на лонжерон автомобиля. Закрепить тремя болтами М 12, плоской шайбой Ф 12 мм и пружинной шайбой 12 ОТ. Момент затяжки болтов производить с Мкр от 55 до 78 Н.м (от 5,5 до 7,8 кгс.м).

Примечание: болты, шайбы, применять снятые с автомобиля.

- Установить пыльник поз. 1 (см. рис.2) и сошку поз.2 на вал сошки рулевого механизма. На валу сошки имеется четыре выступа, расположенных через 90°, а на сошке четыре впадины также расположены через 90°. Сошку необходимо установить таким образом, чтобы конец сошки с отверстием под наконечник тяги сошки был направлен вперед по ходу автомобиля (см. рис.3). При этом вал сошки должен находиться в среднем положении, т.е. должен обеспечиваться поворот вала сошки вместе с сошкой в обе стороны от среднего положения на 45°.

Внимание: в рулевом механизме 420.31519-3400500 в состоянии поставки вал сошки находится в среднем положении.

- При необходимости найти среднее положение вала сошки в рулевом механизме 420.31519-3400500, необходимо замерить полный угол поворота входного вала рулевого механизма от упора до упора и разделить полученный угол пополам. Входной вал рулевого управления повернуть от упора на найденный угол. Найденное положение входного вала рулевого механизма будет соответствовать среднему положению вала сошки рулевого механизма.

- На вал сошку установить стопорную шайбу поз.4 (см. рис.2) и гайку поз.5.

- Затянуть гайку поз.5 с Мкр от 180 до 210 Н.м (от 18 до 21 кгс.м).

Примечание: допускается затяжку гайки поз. 5 производить после установки тяги сошки.

- После затяжки гайки поз. 5 лепестки стопорной шайбы загнуть как показано на рис.2: один (больший) лепесток шайбы загнуть на боковой выступ сошки, другой (меньший) лепесток стопорной шайбы загнуть на грань гайки поз.5.

## 3.	Установка насоса гидроусилителя руля.

- 3.1.	Для двигателей УМЗ 417, 421

    - Установить кронштейн крепления насоса поз.2 (см. рис.4) на двигатель. Закрепить кронштейн тремя болтами поз.7 к двигателю в каждой точке крепления кронштейна. Между двигателем и кронштейном, установить 2 плоские шайбы поз. 4 толщиной 3 мм (или 3 шайбы толщиной 2 мм) . Момент затяжки болтов поз.2 производить с Мкр от 25 до 30 Н.м (от 2,5 до 3,0 кгс.м).

Примечание: При отсутствии третьей точки крепления кронштейна необходимо просверлить по месту отверстие под резьбу М8*1,25, L=20-23 мм, нарезать резьбу, сняв предварительно клапанную крышку и предохранив детали двигателя от попадания стружки. Болт или шпильку завернуть с применением уплотняющего герметика для исключения течи масла. Момент затяжки гайки или болта поз.9 от 14 до 18 Н м (1,4 – 1,8 кгс м).

- Установить регулировочный болт поз.5, пластину поз.3, в кронштейн поз.2, установить шайбу поз.13 и навернуть гайку поз. 15.

- Установить насос гидроусилителя руля в сборе со шкивом и держателем насоса поз. 1 на кронштейн крепления насоса, закрепить гайками поз.8 и пружинной шайбой поз. 12. Гайки поз.8 должны быть затянуты таким образом, чтобы имелась возможность перемещения насоса в сборе с держателем вдоль паза кронштейна поз. 2.

- Надеть ремень привода насоса ГУР поз. 6 (при невозможности одеть ремень на шкив насоса: отвернуть поз. 8 (см. рис. 4), повернуть насос с держателем, одеть ремень, завернуть гайку). Произвести натяжение ремня, завинчивая гайку регулировочного болта поз.15.

- Отрегулировать натяжение ремня таким образом, чтобы прогиб от усилия 15 кг.с, приложенного перпендикулярно середине ветви ремня поз. 6 составлял 10 мм.(см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

- Затянуть гайки поз.8 с Мкр от 49 до 61 Н.м (от 4,9 до 6,1 кгс.м).

- Для двигателей ЗМЗ 409

- Установить кронштейн крепления насоса поз. 1 , (см. рис. 8) на двигатель. Закрепить кронштейн тремя болтами поз. 2 . В нижней точке между двигателем и кронштейном, см. сечение А-А установить плоскую шайбу поз. 3. Болты М8, поз. 2, пружинные шайбы поз.4 и плоскую шайбу поз. 3 использовать снятые с автомобиля. Момент затяжки болтов поз. 2 производить с Мкр от 25 до 30 Н м (от 2,5 до 3,0 кгс м).

- Установить на двигатель ранее снятый шкив водяного насоса поз. 5 и ремень привода водяного насоса поз. 6. Произвести натяжение ремня водяного насоса согласно руководству по эксплуатации и ремонту автомобиля.

- Закрутить регулировочный болт поз. 7 в кронштейн поз. 1 до упора.

- Установить насос гидроусилителя руля поз 8 в сборе со шкивом поз 9 и держателем насоса поз 10 на кронштейн крепления насоса, закрепить болтами поз 11 с плоскими и пружинными шайбами поз 12, 13. Болты должны быть предварительно затянуты таким образом, чтобы имелась возможность перемещения насоса в сборе вдоль паза кронштейна поз 1.

- Надеть ремень привода насоса ГУР поз 14 (при невозможности одеть ремень на шкив насоса: вывернуть болт поз 11 см. рис. 7, повернуть насос с держателем, одеть ремень. затянуть болт). Произвести натяжение ремня, вывинчивая регулировочный болт поз 7.

- Отрегулировать натяжение ремня таким образом, чтобы прогиб от усилия (39,2+2)Н (4,0 +0,2) кгс, приложенного перпендикулярно середине верхней ветви ремня поз 14 составлял 10-15 мм.

- Затянуть болты поз 11с Мкр от 49 до 61 Н м (от 4,9 до 6,1 кгс м).

## 4.	Установка бачка гидроусилителя руля.

  - Установить бачок после промывки (или вновь) см. рис.5 на кронштейн крепления бачка.

- Закрепить хомутом бачок с кронштейном бачка.

Примечание: Если автомобиль не был оборудован ГУР, то перед установкой бачка необходимо установить кронштейн крепления бачка (входит в комплект).

## 5.	Установка шлангов.

  - Непосредственно перед установкой снять транспортные заглушки с входного и выходного отверстий в корпусе распределителя гидроусилителя руля, бачка для масла ГУР и шлангов, обеспечив при этом невозможность попадания внутрь пыли, грязи и посторонних частиц при монтаже.

- Установить шланг высокого давления поз.6 (см. рис.5), присоединить один конец с обоймой к корпусу распределителя рулевого механизма полым болтом М14х1,5 поз.4. Между обоймой и головкой болта, а также между обоймой и корпусом распределителя ГУР установить медные шайбы.

- Другой конец нагнетательного шланга под болт М16х1,5 установить на насосе. Между обоймой нагнетательного шланга и головкой болта поз. 1 и между обоймой и корпусом насоса ГУР установить медные шайбы.

- Установку шланга производить, не допуская перекручивания, изломов, перегибов шланга. Шланг не должен касаться других узлов, агрегатов и деталей автомобиля.

- Момент затяжки болтов поз.1 и поз. 4 производить с Мкр от 49 до 61 Н.м (от 5 до 6,2 кгс.м).

- Всасывающий шланг поз.7 установить, как показано на рис.5, закрепив один конец шланга хомутом поз. 8 к патрубку бака ГУР, а другой, хомутом поз.8 к всасывающей трубке насоса ГУР.

- Сливной шланг поз. 5 см. рис.5 установить одним концом на патрубок бака гидроусилителя руля и закрепить хомутом, а другой конец закрепить на штуцере сливного шланга и закрепить хомутом поз.8. Штуцер сливного шланга закрепить на корпусе распределителя ГУР. Между корпусом распределителя и торцом сливного штуцера установить медную шайбу. Штуцер сливного шланга снять с демонтированного рулевого механизма.

- Винты хомутов поз.8 затянуть крутящим моментом от 2 до 2,5 Н.м (от 0,2 до 0,25 кгс.м).

- Установку всасывающего шланга поз. 7 и сливного шланга поз. 5 производить не допуская перекручивания, изломов, перегибов шланга. Шланги не должны касаться других узлов, агрегатов и деталей автомобиля.

- Для исключения проникновения частичек грязи в гидросистему использовать только чистое (новое) масло. Заправку гидросистемы маслом производить согласно Инструкции И-152-2004. (см. в конце данной Инструкции)

Предупреждение: категорически запрещается запуск двигателя автомобиля при незаполненной маслом гидросистеме рулевого управления.

Установка шлангов на двигатель ЗМЗ 409 аналогична.

## 6.	Установка карданного вала рулевого управления.

  - Конец карданного вала поз 19 см. рис.1. со шлицевой втулкой и карданной вилкой с крупными шлицами соединить с рулевым валом и закрепить болтом М8х1 пружинной шайбой  и гайкой М8х1, снятых с автомобиля при демонтаже штатного рулевого управления.

- Момент затяжки гайки производить с Мкр от 20 до 25 Н.м (от 2,0 до 2,5 кгс.м).

- Карданную вилку с мелкими шлицами соединить с входным валом рулевого механизма болтом М8 поз. 10 и самоконтрящейся гайкой поз. 27.

- Момент затяжки гайки поз. 27 производить с Мкр от 20 до 25 Н.м (от 2,0 до 2,5 кгсм).

## 7.	Установка тяги сошки.

  - У полученной по поставке тяге сошки см. рис.7 открутить гайки с пальцев наконечника поз.1, снять бумажные транспортные ограждения поз.2. Один палец тяги сошки поз. З вставить в отверстие поворотного рычага на мосту автомобиля, другой палец поз.4 вставить в отверстие сошки рулевого управления. Закрутить корончатые гайки поз.1 момент затяжки гайки Мкр от 36 до 44 Н.м (от 3,6 до 4,4 кгс.м).

- Зашплинтовать корончатые гайки шплинтом поз.5.

Примечание: длина тяги сошки - расстояние между центрами наконечников 867 ± 1,8 мм установлена на заводе изготовителе.

Тяга сошки с расстоянием между центрами наконечников 867 ± 1,8 мм устанавливается только на передний мост с колеёй 1445 мм.

- Гайку поз. 6 (см. рис.7) затянуть с Мкр от 25 до 35 Н м (2,5 – 3,5 кгс м).

Примечание: При касании патрубком радиатора рулевого механизма, необходимо поднять радиатор, подложив под подушки радиатора шайбы высотой 5 – 8 мм., при этом опустить на такое же расстояние кожух вентилятора исключив тем самым касание вентилятором кожуха.

Длины тяг сошки применяемые в установочных комплектах (для колеи 1445мм.)

31605-3414010-10	-	854±1,8

315195-3414010	-	845±1,8

## ИНСТРУКЦИЯ
по заправке системы гидроусилителя руля автомобиля
И 152-2004

- Снять крышку масляного бака, залить масло до сетки, находящейся в баке.

- Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора, не менее 3-х раз в каждую сторону, при вывешенных колесах, либо отсоединенной тяге сошки.

- Долить масло в бак до уровня  (см. пункт. 1)

- Прокрутить двигатель стартером, не запуская двигатель в течении 5-15 сек.

- Долить масло в бак до уровня  (см. пункт. 1)

- Запустить двигатель и на холостых оборотах двигателя долить масло в бак, предупреждая попадание воздуха во всасывающую магистраль.

При работающем двигателе на холостых оборотах в течении 20-30 сек. следить за пенообразованием в баке (крышка бака при этом открыта).

При обильном вспенивании масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать отстояться в течении 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла).

Осмотреть места соединения шлангов к агрегатам ГУР и при необходимости устранить не герметичность. После устранения не герметичности повторить запуск двигателя.

- Прокачать систему ГУР (при работающем двигателе) поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, не менее 3-х раз в каждую сторону до полного выхода пузырьков воздуха. При необходимости долить масло.

- При работающем на холостых оборотах двигателе отвернуть прокачный штуцер на боковой крышке вала сошки, выпустив из механизма воздух до появления из отверстия прокачного штуцера масла.

- Затянуть прокачный штуцер. Момент затяжки прокачного штуцера от 4,5 до 5 Н м (от 0,45 до 0,5 кгс м). Вытереть остатки масла с крышки ветошью. При необходимости долить масло в бак до уровня по п. 1. Закрыть крышку бака и завернуть гайку усилием руки.

- Произвести запуск двигателя и проверить отсутствие течи из соединений при повороте управляемых колес автомобиля из одного крайнего положения в другое, с задержкой 2-3 сек в крайних положениях.

Общие положения

Перед заправкой системы ГУР, трубопроводы и шланги системы должны быть установлены на автомобиль согласно конструкторской документации.

В качестве рабочей жидкости применять масла (марки масел см. таблицу).

Недопустимо смешивать разные марки масел.

Объем заливаемой жидкости – 1 л.

Список жидкостей (масел) для заправки системы ГУР

| Основные марки масел | Дополнительные марки масел | Дополнительные марки масел |
| --- | --- | --- |
| GM-6137 (Dexron IID) | ADDINOL ATF D II E | NESTE ATF-S |
| GM-6297 (Dexron IIIF) | ARAL GETRIEBEOL ATF E-S | TITAN ATF 5000 SL |
| GM-6417 (Dexron IIIG) | AVIA FLUID ATF 92 S | HRD STARMATIC S2 |
|  | MOTOREX ATF II E SYNTHETIC | KOMPRESSOLL-DEXRON SYNTH L TF |
|  | CEPSA ATF SYNTHETIC | Q8 AUTO 14 SYNTHETIC |
|  | TEXAMATIC S | INA ATF EKSTRA |
|  | ATF II E | MOL ATF SYNT |
|  | MOBIL ATF SHC | ATF SYNT |
|  | TUTELA TRUCK ATF 90 | OMV ATF-S |
|  | ORIL Y MATIC ATF DEXRON II E | PAKELO DX FLUID II TS |
|  | PARELO AUXON II E | PANOLIN ATF SYNTH |
|  | HIPOL ATF IIE | GULF ATF SYNT |
|  | MADIT AUTOMATIC IIE | WINTERSHALL ATF DEXRON S |
|  | MATIC SINTETICO | SHELL ATF XS |
|  | TEBOIL FLUID ES-MAX | FINAMATIC S 6726 |
|  | ELFMATIC G2 SYN | TOTAL FLUIDE SYNFE |
|  | VALVOLINE SYNPOWER ATF |  |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие рулевого управления с гидроусилителем требованиям ТУ4500-006-00231722-2006.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня выпуска. Потребитель, при обнаружении недостатков (неисправностей) по качеству изделия в гарантийный срок эксплуатации направляет изготовителю (продавцу) заявление (акт рекламации) с требованиями по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания,

- при вмешательстве в конструкцию изделия,

- при повреждении вследствие неумелого обращения,

- при повреждении вследствие аварии, если она произошла не в результате технической неисправности изделия,

Претензии направляются по адресу:

Россия, 432049, г.Ульяновск, ул. Пушкарева, 25. ОАО «Автодеталь-Сервис».

Товар сертифицирован Центром стандартизации г. Ульяновска.

Сертификат соответствует № РОСС.RU.АЯ52. А 05248

Примечание: В конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на качество изделия

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Шифр комплекта рулевого механизма_____

№ рулевого механизма ________________________ ТУ ТУ4500-006-00231722-2006.

Дата выпуска: «___»___________200__г.	Дата продажи: «___»___________200__г.

Представитель ОТК завода изготовителя _____________________________________

(дата, подпись, штамп ОТК)

Продано организацией ____________________________________________________

(наименование организации)

«___»___________200__г.	МП

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Корешок №1 На гарантийный ремонт рулевого механизма с гидроусилителем 420.31519-3400500 Изъят «___» ____________200__г. Исполнитель ________________________________________ ФИО | ОАО «Автодеталь-Сервис» Россия, 432029, г.Ульяновск, ул.Пушкарева 25. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гарантийный талон №1 На гарантийный ремонт ГУР 420.31519-3400500 Шифр комплекта: _________ Заводской номер: _____________ Дата выпуска «____» ______ 200__г. Установлен: _________________________________________________ ____________________________________________________________ (наименование и адрес организации) |  |  |
|  | Штамп организации | Дата установки «_____» __________ 200__г. |  |
|  | Выполнены работы: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |  |  |
|  | Исполнитель: _____________________________ ФИО, подпись |  | Владелец: _____________________________ ФИО, подпись |
|  | Наименование и адрес организации выполнившей ремонт____________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
|  | МП | ______________________________________ Должностное лицо (ФИО, подпись, дата) |  |

Перед началом установки комплекта убедитесь, что шифр комплекта на упаковке и в упаковочных листах соответствует шифру необходимого Вам комплекта, в соответствии с данной таблицей.